## Исследование тиристора

## Структура диодного тиристора и его условное графическое обозначение (УГО)

## Вольт-амперная характеристика диодного тиристора

## Структура триодного тиристора

## Вольт-амперная характеристика триодного тиристора

## УГО триодного тиристора

## Структура симистора и его УГО

Цель лабораторной работы: Экспериментальное получение характеристик тиристора.

Порядок выполнения работы:

1.Собрать схему для снятия ВАХ триодного тиристора

Изменяя переменным резистором (при нажатии клавиши <R> сопротивление уменьшается, при нажатии комбинаций клавиш <shift>-<R> сопротивление увеличивается) напряжение питания, снимите вольтамперную характеристику триодного тиристора Iпр=f(Uпр) при различных токах в управляющем электроде , управляющий ток устанавливается с помощью переменного резистора. По данным измерений построить вольтамперные характеристики триодного тиристора.

2. По вариантам в приложении создать свой тиристор и исследовать его характеристику.

3. Собрать и исследовать  схему управляемого источника питания

Двухполупериодная схема с фазовым управлением

4. Собрать схему для автоматического получения ВАХ динистора

5. Собрать схему для автоматического получения ВАХ тринистора

6. Собрать схему регулируемого источника питания

Типы корпусов тиристоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

| Вариант | Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КУ109А | 50 | 700 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 |
| 2 | КУ109Б | 50 | 750 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 |
| 3 | КУ109В | 50 | 700 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 |
| 4 | КУ109Г | 50 | 600 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 |

Параметры тиристоров КУ201

| Вариант | Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | КУ201А | 25* | 25* | 30 | 2* | 2* | - | <5* |
| 6 | КУ201В | 50* | 50* | 30 | 2* | 2* | - | <5* |
| 7 | КУ201Д | 100* | 100* | 30 | 2* | 2* | - | <5* |
| 8 | КУ201Ж | 200* | 200* | 30 | 2* | 2* | - | <5* |
| 9 | КУ201К | 300* | 300* | 30 | 2* | 2* | - | <5* |

Параметры тиристоров КУ203

| Вариант | Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | КУ203А | - | 50 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* |
| 11 | КУ203Б | - | 100 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* |
| 12 | КУ203В | - | 150 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* |
| 13 | КУ203Г | - | 200 | 100 | 5 | <2 | >0,1 | <10* |

Параметры тиристоров КУ220

| Вариант | Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | КУ101Б | 50* | 50* | 1 | 0,075 | <2,5* | - | <0,15* |
| 15 | КУ101Г | 80* | 80* | 1 | 0,075 | <2,5* | - | <0,15* |
| 16 | КУ101Е | 150* | 150* | 1 | 0,075 | <2,5* | - | <0,15* |

| Вариант | Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | КУ220А | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 1,5 | 0,03 | 0,5 |
| 18 | КУ220Г | 800 | 800 | 100 | 4 | 1,5 | 0,03 | 0,5 |

Параметры тиристоров КУ210

| Вариант | Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | КУ210А | 600 | 600 | 2000 | - | <2* | - | 1,5 |
| 20 | КУ210Б | 500 | 500 | 2000 | - | <2* | - | 1,5 |
| 21 | КУ210В | 400 | 400 | 2000 | - | <2* | - | 1,5 |

Параметры тиристоров КУ501

| Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУ501А | - | 400* | - | 1 | <1,4* | - | <0,05* |

Параметры тиристоров КУ606

| Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУ606А | - | 700* | - | 2 | 2* | - | <0,3 |

Буквенные обозначения параметров тиристоров

Согласно ГОСТ 15133-77 переключательные полупроводниковые приборы с двумя устойчивыми состояниями, имеющими три или более р-п переходов, объединяются под общим названием тиристоры.

Тиристоры работают как ключи в импульсных режимах с токами, значительно превышающими допустимые постоянные токи в открытом состоянии. Предназначены для применения в схемах преобразователей электрической энергии, импульсных модуляторов, бесконтактной регулирующей аппаратуры, избирательных и импульсных усилителей, генераторов гармоничных колебаний, инверторов и других схем, выполняющих коммутационные функции.

К основным параметрам тиристоров, устанавливаемым ГОСТ 20332-84, относятся параметры предельно допустимых режимов в закрытом состоянии, в обратном непроводящем состоянии, в открытом состоянии и по цепи управления, а также динамические и тепловые параметры:

- постоянное напряжение в закрытом состоянии Uзс - наибольшее прямое напряжение, которое может быть приложено к прибору и при котором он находится в закрытом состоянии;

- импульсное неповторяющееся напряжение в закрытом состоянии Uзс, нп - наибольшее мгновенное значение любого неповторяющегося напряжения на аноде, не вызывающее его переключение из закрытого состояния в открытое;

- постоянное обратное напряжение Uобр - наибольшее напряжение, которое может быть приложено к прибору в обратном направлении;

- обратное напряжение пробоя Uпроб - обратное напряжение прибора, при котором обратный ток достигает заданного значения;

- напряжение переключения Uпрк - прямое напряжение, соответствующее точке переключения (перегиба вольт-амперной характеристики);

- напряжение в открытом состоянии Uос - падение напряжения на тиристоре в открытом состоянии;

- импульсное напряжение в открытом состоянии Uос, и - наибольшее мгновенное значение напряжения в открытом состоянии, обусловленное импульсным током в открытом состоянии заданного значения;

- импульсное отпирающее напряжение Uот, и - наименьшая амплитуда импульса прямого напряжения, обеспечивающая переключение (динистора, тиристора) из закрытого состояния в открытое;

- постоянное отпирающее напряжение управления Uу, от - напряжение между управляющим электродом и катодом тринистора, соответствующее отпирающему постоянному току управления;

- импульсное отпирающее напряжение управления Uу, от, и - импульсное напряжение на управляющем электроде, соответствующее импульсному отпирающему току управления;

- неотпирающее постоянное напряжение управления Uу, нот - наибольшее постоянное напряжение на управляющем электроде, вызывающее переключение тринистора из закрытого состояния в открытое;

- повторяющиеся импульсное напряжение в закрытом состоянии Uзс, п - наибольшее мгновенное значение напряжения в закрытом состоянии, прикладываемого к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения;

- повторяющееся импульсное напряжение Uобр, п - наибольшее мгновенное значение обратного напряжения, прикладываемого к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения;

- запирающее постоянное напряжение управления Uу, з - постоянное напряжение управления тиристора, соответствующее запирающему постоянному току управления;

- запирающее импульсное напряжение управления Uу, з, и - импульсное напряжение управления тиристора, соответствующее запирающему току управления;

- незапирающее постоянное напряжение Uу, нз - наибольшее постоянное напряжение управления, не вызывающее выключение тиристора;

- пороговое напряжение Uпор - значение напряжения тиристора, определяемое точкой пересечения линии прямолинейной аппроксимации характеристики открытого состояния с осью напряжения;

- постоянный ток в закрытом состоянии Iзс - ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении;

- средний ток в открытом состоянии Iос, ср - среднее за период значение тока в открытом состоянии;

- постоянный обратный ток Iобр - обратный анодный ток при определенном значении обратного напряжения;

- ток переключения Iпрк - ток через тиристор в момент переключения (Uпрк и Iпрк указываются только для динисторов);

- повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии Iос, п - наибольшее мгновенное значение тока в открытом состоянии, включая все повторяющиеся переходные токи;

- ударный ток в открытом состоянии Iос, упр - наибольший импульсный ток в открытом состоянии, протекание которого вызывает превышение допустимой температуры перехода, но воздействие которого за время срока службы тиристора предполагается с ограниченным числом повторений;

- постоянный ток в открытом состоянии Iос - наибольшее значение тока в открытом состоянии;

- повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии Iос, п - наибольшее мгновенное значение тока в открытом состоянии, включая все повторяющиеся переходные токи;

- повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии Iзс, п - импульсный ток в закрытом состоянии, обусловленный повторяющимся импульсным напряжением в закрытом состоянии;

- повторяющийся импульсный обратный ток Iобр, п - обратный ток, обусловленный повторяю- щимся импульсным обратным напряжением;

- отпирающий постоянный ток управления Iу, от - наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора (из закрытого состояния в открытое);

- отпирающий ток управления Iу, от, и - наименьший импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора;

- запирающий импульсный ток управления Iу, з, и - наибольший импульсный ток управления, не вызывающий включение тиристора;

- ток удержания Iуд - наименьший прямой ток тиристора, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии;

- ток включения тиристора Iвкл - наименьший основной ток, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии после окончания импульса тока управления после переключения тиристора из закрытого состояния в открытое;

- запираемый ток тиристора Iз - наибольшее значение основного тока, при котором обеспечивается запирание тиристора по управляющему электроду;

- средняя рассеиваемая мощность Pср - сумма всех средних мощностей, рассеиваемых тиристоров;

- время включения тиристора tу, вкл , tз, вкл - интервал времени, в течение которого тиристор включается отпирающим током управления или переключается из закрытого состояния в открытое импульсным отпирающим током;

- время нарастания tу, пнр , tнр - интервал времени между моментом, когда основное напряжение понижается до заданного значения, и моментом, когда оно достигает заданного низкого значения при включении тиристора отпирающим током управления или переключении импульсным отпирающим напряжением;

- время выключения tвыкл - наименьший интервал времени между моментом, когда основной ток тиристора после внешнего переключения основных цепей понизится до нуля, и моментом, в который определенное основное напряжение проходит через нулевое значение без переключения тиристора;

- критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (Uзс /dt)кр - наибольшее значение скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, которое не вызывает переключение тиристора из закрытого состояния в открытое;

- критическая скорость нарастания коммутационного напряжения (Uзс /dt)ком - наибольшее значение скорости нарастания основного напряжения, которое после нагрузки током в открытом состоянии или обратном проводящем состоянии в противоположном направлении не вызывает переключение тиристора из закрытого состояния в открытое.